# Token NCMP — 세션 상태 관리 및 저장 항목 (동작 모델)

•  작성일: 2026-09-02

•  대상 독자: FX3 펌웨어/엔진 설계자, ncmpd·STDLL 개발자

•  관련 문서: architecture.md · SUMMARY.md ·

stdll-call-flow.md

이 문서는 NCMP 토큰(FX3 디바이스/엔진) 자체가 어떻게 동작하고 무엇을

관리해야 하는지를 규정한다. 특히 **여러 애플리케이션의 여러 스레드가 동일

토큰에 동시에 접근하고, 토큰이 세션별 연산 중간 상태를 유지**했다가 다음

명령이 오면 이전 상태를 로드해 이어서 처리하는 모델을 기준으로,

비휘발성(NVM) / 휘발성(RAM) 저장 항목을 구분해 설명한다.

## 1. 목적과 범위

NCMP 토큰은 다음을 만족해야 한다.

1.  동시 접근: 다수 프로세스(애플리케이션) × 다수 스레드가 같은 물리 토큰을

동시에 사용한다. 호스트 측 ncmpd가 이들을 단일 USB 링크로 다중화하지만, 토큰 내부에서도 명령들이 인터리빙(interleaving) 되어 도착한다.

2.  세션별 상태 유지: 하나의 연산(예: 멀티파트 해시, AES-GCM, 스트리밍 서명)은

Init → Update* → Final처럼 여러 명령에 걸쳐 진행된다. 토큰은 각 세션이 "어디까지 무엇을 하고 있었는지"를 중간 상태(context) 로 보관한다.

3.  상태 로드-처리-저장 사이클: 특정 세션의 다음 명령이 도착하면 엔진은 그

세션의 이전 컨텍스트를 load 하여 이어서 처리하고, 처리 후 갱신된 상태를 다시 save 한다. 명령과 명령 사이에는 다른 세션이 엔진을 점유할 수 있다.

이 문서는 그 동작을 실현하기 위해 토큰이 관리해야 하는 모든 상태를, 전원이 꺼져도 유지되어야 하는 것(NVM) 과 세션·부팅 수명 동안만 유지되는 것(RAM) 으로 나누어 정의한다.

## 2. 동작 모델

### 2.1 다중 접근 구조

App A ─ thread ┐                             ┌ 세션 컨텍스트 슬롯 (RAM)

App A ─ thread ┤                             │  sess#1 ▸ [engine state]

App B ─ thread ┼─▶ ncmpd (호스트 다중화) ─USB─▶ MCU ─┼  sess#2 ▸ [engine state]

App B ─ thread ┤   (SHM 큐 + comm_thread)     │  sess#3 ▸ [engine state]

App C ─ thread ┘                             └  ...

암호 엔진 + 4× SRAM 컨테이너 + NVM

•  호스트(ncmpd): 여러 프로세스/스레드의 요청을 슬롯별 MPSC 큐에 모아 순서대로

USB로 전송한다. 각 프레임은 session_id / sequence_id / command_id를 가진다(→ architecture.md, ncmp_wire.h).

•  토큰(MCU/엔진): 최대 4개의 SRAM 컨테이너로 들어온 명령을 라운드로빈으로

실행한다. 명령마다 헤더의 session_id로 어느 세션의 작업인지를 식별한다.

•  핵심: 토큰은 명령을 무상태(stateless) 단발로 처리하지 않는다. 세션마다

진행 중인 연산의 엔진 상태를 보관하고, 같은 session_id의 후속 명령에서 그 상태를 이어받는다.

### 2.2 세션 기반 상태 유지

PKCS#11 연산은 대부분 상태 기계다.

C_DigestInit(sess)      →  MLDSA/SHA 컨텍스트 생성, mech·초기 상태 저장

C_DigestUpdate(sess, d) →  이전 누적 상태 load → d 흡수 → 갱신 상태 save

C_DigestUpdate(sess, d) →  (다른 세션 명령이 사이에 끼어들 수 있음)

C_DigestFinal(sess)     →  최종 상태 load → 출력 생성 → 컨텍스트 해제

토큰은 각 활성 세션에 대해 "현재 진행 중인 연산 종류 + 그 연산의 중간 상태" 를 보관해야 한다. 이 중간 상태가 이 문서에서 말하는 세션별 연산 컨텍스트이며, 동시 접근 환경에서 세션 간에 격리(isolation) 되어야 한다.

### 2.3 명령 처리 흐름 (load → process → save)

1. 수신     : 프레임 파싱 (session_id, sequence_id, command_id, params)

2. 인증검사 : 해당 연산이 요구하는 로그인/권한 상태 확인

3. 컨텍스트 : session_id로 세션 컨텍스트 조회

- 진행 중 연산이 있으면 엔진 상태 load

- Init 명령이면 새 컨텍스트 할당

4. 실행     : 암호 엔진 수행 (필요 시 NVM의 키/속성 참조)

5. 상태저장 : 갱신된 엔진 상태를 세션 컨텍스트에 save

- Final/오류/세션종료면 컨텍스트 해제 + 민감정보 소거

6. 응답     : ack(CKR_*) + 출력 파라미터를 프레임으로 반환 (sequence_id 매칭)

이 사이클에서 무엇을 어디에 저장하느냐가 이 문서의 핵심이다.

## 3. 저장 위치 판단 원칙

| 기준 | 비휘발성(NVM) | 휘발성(RAM) |
| --- | --- | --- |
| 전원 차단 후에도 유지되어야 하는가 | 예 | 아니오 |
| 토큰의 "영속 자산"인가 (키·PIN·정체성) | 예 | 아니오 |
| 세션/연결/부팅 수명에만 의미가 있는가 | 아니오 | 예 |
| 재생성 가능한가(다음 연결에서 다시 만들면 되는가) | 아니오 | 예 |
| 잦은 갱신으로 쓰기 내구성(wear)이 문제되는가 | 회피 대상 | 자유 |

원칙 1: 세션 컨텍스트(연산 중간 상태)는 휘발성이다. 세션은 연결

수명(프로세스/토큰 리셋)에 종속되며, 끊기면 진행 중 연산은 폐기된다(PKCS#11

의미론과 일치).

원칙 2: 키·PIN·정체성 등 영속 자산은 비휘발성이다.

원칙 3: 민감한 휘발성 데이터(세션 키, 컨텍스트 내 평문/중간 다이제스트)는

해제 시 즉시 0으로 소거(zeroize) 한다.

## 4. 비휘발성(NVM) 저장 항목

전원이 꺼져도 유지되어야 하는 토큰의 영속 상태.

| # | 항목 | 개요 | 갱신 빈도 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 토큰 정체성 | label·serial·manufacturer·model·HW/FW 버전 | 매우 낮음 |
| N2 | 토큰 플래그/상태 | 초기화 여부, PIN 초기화 여부, 잠금 상태 | 낮음 |
| N3 | SO PIN | 보안담당자 PIN 검증자(해시/솔트) + 재시도/잠금 | 낮음 |
| N4 | User PIN | 사용자 PIN 검증자(해시/솔트) + 재시도/잠금 | 낮음 |
| N5 | 토큰 객체(영속 키) | CKA_TOKEN=TRUE 키·데이터 객체와 전 속성 | 중간 |
| N6 | 객체 핸들/인덱스 | 객체 ID ↔ 저장 위치 매핑, 슬롯 할당표 | 중간 |
| N7 | 마스터키/랩핑키 | 객체 암호화용 키 계층(KEK) | 매우 낮음 |
| N8 | 단조 카운터/감사 | 객체 ID 시퀀스, 부팅/셀프테스트 카운터, 감사로그 | 다양 |

### N1. 토큰 정체성 (label / serial / manufacturer / model / 버전)

•  내용: CK_TOKEN_INFO의 고정 필드. NCMP_CMD_VD_TOKEN_INFO로 호스트가

부팅 시 스캔해 SHM에 캐시한다(→ [architecture.md], NCMP_TokenIdentity).

•  왜 NVM: 물리 토큰의 신원. 호스트의 슬롯↔토큰 바인딩(label/serial 매칭) 의

근거이므로 재부팅 후에도 동일해야 한다.

•  주의: serial은 공장에서 부여되며 불변. label은 C_InitToken으로 변경

가능하므로 초기화 시 갱신된다.

### N2. 토큰 플래그 / 초기화 상태

•  내용: CKF_TOKEN_INITIALIZED, CKF_USER_PIN_INITIALIZED,

CKF_SO_PIN_LOCKED/USER_PIN_LOCKED, CKF_LOGIN_REQUIRED, CKF_USER_PIN_COUNT_LOW/FINAL_TRY/LOCKED 등.

•  왜 NVM: PIN 상태·잠금은 전원 차단으로 초기화되면 안 된다(재부팅으로

잠금을 우회하는 공격 방지). C_GetTokenInfo가 이 플래그를 보고한다.

### N3 / N4. SO PIN / User PIN (검증자 + 재시도 카운터)

•  내용: PIN 원문이 아니라 검증자(솔트 + 반복 해시/HMAC 또는 PBKDF 결과),

재시도 남은 횟수, 잠금 여부. 초기 PIN 초기화·C_SetPIN/C_InitPIN로 갱신.

•  왜 NVM: 인증은 전원 사이클과 무관하게 강제되어야 한다. **재시도 카운터도

NVM 이어야 리셋으로 무제한 시도를 막을 수 있다(카운터는 시도 직전** 감소, 성공 시 복구하는 순서로 기록).

•  보안: 원문 PIN은 절대 NVM/로그에 남기지 않는다. 비교는 상수시간으로.

•  호스트 매핑: NCMP_CMD_LOGIN/INIT_PIN/SET_PIN/INIT_TOKEN(→

[SUMMARY.md] 2.4). mock은 평문 비교이나 실제 토큰은 검증자 방식이어야 한다.

### N5. 토큰 객체 (영속 키 · 데이터 객체)

•  내용: CKA_TOKEN=TRUE인 모든 객체와 전 속성:

•  키 재료: 우리 mechanism 기준 — AES 키(CKA_VALUE), generic secret,

ML-KEM/ML-DSA 키페어(공개/개인 블롭 = CKA_VALUE, CKA_SEED, 파라미터셋 CKA_PARAMETER_SET).

•  속성: CKA_CLASS, CKA_KEY_TYPE, CKA_ID, CKA_LABEL,

CKA_PRIVATE, CKA_SENSITIVE, CKA_EXTRACTABLE, CKA_TOKEN, CKA_ENCRYPT/DECRYPT/SIGN/VERIFY/DERIVE/ENCAPSULATE/DECAPSULATE, CKA_VALUE_LEN 등 사용 정책 비트.

•  왜 NVM: 토큰 객체의 정의(PKCS#11)는 "세션·연결과 무관하게 토큰에 영속".

•  보안: 개인/비밀 키 재료는 N7의 마스터키로 암호화해 저장(at-rest 암호화),

CKA_SENSITIVE=TRUE/CKA_EXTRACTABLE=FALSE면 평문 반출 금지.

•  구분: CKA_TOKEN=FALSE(세션 객체)는 NVM이 아니라 휘발성(→ V4).

### N6. 객체 핸들 / 인덱스 / 슬롯 할당표

•  내용: 객체 식별자 ↔ NVM 저장 위치(오프셋/블록) 매핑, 사용/여유 슬롯 비트맵,

객체별 메타(생성시각, 소유 등).

•  왜 NVM: 영속 객체를 재부팅 후에도 찾아 로드하려면 인덱스가 유지돼야 한다.

•  주의: PKCS#11 객체 핸들(`CK_OBJECT_HANDLE`) 자체는 애플리케이션

세션 스코프의 휘발성 번호다(→ V4). 여기서의 "핸들/인덱스"는 토큰 내부의 영속 객체 ID↔저장위치 매핑을 뜻한다. 둘을 혼동하지 말 것.

### N7. 마스터키 / 랩핑키 (KEK 계층)

•  내용: 토큰 객체의 개인/비밀 키 재료를 암호화하는 최상위 키(들).

•  왜 NVM: 없으면 저장된 키를 복호할 수 없다. 가능하면 **PUF/보안요소/전용

키스토어**에 봉인하고, PIN에서 유도한 키로 한 번 더 래핑(사용자 데이터 보호).

•  보안: 마스터키는 절대 평문 반출 금지. 교체(rotation) 시 전체 객체 재암호화

절차 필요.

### N8. 단조 카운터 / 감사 로그

•  내용: 객체 ID 시퀀스(재사용 금지), 부팅 카운터, 셀프테스트 결과/시각,

실패 이벤트 감사 로그(선택).

•  왜 NVM: 롤백/재사용 공격 탐지·감사 추적. 단조성이 핵심이라 전원과 무관해야

한다.

## 5. 휘발성(RAM) 저장 항목

전원 차단·토큰 리셋으로 사라져도 되는(사라져야 하는) 런타임 상태. 세션별 연산 중간 상태(V3) 가 이 문서의 핵심이다.

| # | 항목 | 개요 | 수명 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 세션 테이블 | 활성 세션 목록과 메타(session_id, 소유, 상태, R/W) | 세션 |
| V2 | 인증/로그인 상태 | 현재 로그인 사용자 유형, 인증된 세션 집합 | 로그인 |
| V3 | 세션별 연산 컨텍스트 | 진행 중 연산의 엔진 중간 상태(핵심) | 연산 |
| V4 | 세션 객체 | CKA_TOKEN=FALSE 객체와 세션 스코프 핸들 맵 | 세션 |
| V5 | 엔진 작업 버퍼 | 복호 평문, DMA/컨테이너 버퍼, 임시 스크래치 | 명령 |
| V6 | RNG 상태 | DRBG 내부 상태(시드/카운터) | 부팅 |
| V7 | 전송/스케줄 상태 | 컨테이너 점유, in-flight, sequence 추적 | 명령 |
| V8 | 복호된 마스터키 캐시 | at-rest 키의 런타임 사본 | 부팅/로그인 |

### V1. 세션 테이블

•  내용: `session_id → { 소유 애플리케이션/연결, 상태(R/O·R/W), 로그인 관점,

진행 중 연산 참조(V3), 생성시각 }. 상한: 슬롯당 8, 전체 32 (→ ncmp_limits.h`).

•  왜 휘발성: 세션은 연결 수명에 종속. 연결이 끊기거나 토큰이 리셋되면 모든

세션은 사라진다(PKCS#11: C_CloseSession/C_CloseAllSessions).

•  동시성: 여러 스레드가 서로 다른 세션으로 동시에 진입하므로 세션 테이블

접근은 락/원자연산으로 보호. 세션 간 컨텍스트는 절대 공유되지 않는다.

### V2. 인증 / 로그인 상태

•  내용: 현재 로그인 사용자 유형(SO/User/미로그인)과 **로그인이 적용되는

범위. PKCS#11에서 로그인 상태는 애플리케이션(=연결)의 모든 세션에 공유**된다.

•  왜 휘발성: 로그인은 세션/연결 수명 동안만 유효. 토큰 리셋 시 로그아웃 상태로

복귀해야 한다. 단, PIN 검증자·재시도 카운터(N3/N4) 는 NVM.

•  주의: 다중 애플리케이션이 동시에 접근하므로, "누가 로그인했는가"는

연결(애플리케이션) 단위로 구분해 관리해야 한다(한 앱의 로그아웃이 다른 앱의 세션에 영향 주지 않도록).

### V3. 세션별 연산 컨텍스트 ★ (진행 중 연산의 중간 상태)

"세션 별로 무엇을 하고 있었는지"를 담는 핵심 항목. 각 활성 세션은 최대 몇 개의 동시 연산 컨텍스트(예: 서명 1 + 암호화 1 + 다이제스트 1)를 가질 수 있다.

공통 필드:

•  session_id, 연산 종류(digest/encrypt/decrypt/sign/verify/derive), mechanism,

연관 키 참조(핸들), 진행 단계(Init/Update/Final), 누적 입력 길이.

mechanism별 유지 상태(우리 토큰의 지원 집합 기준) — 6절 상세 참조:

•  AES-GCM: 키/IV, GHASH 누적자, 블록 카운터(J0), 처리한 AAD·평문 길이, 태그

진행 상태.

•  AES-CTR: 키, 현재 카운터 블록, 스트림 오프셋(부분 블록 잔여).

•  SHA-256/512, SHA3-*: 해시 내부 상태(체인 변수), 부분 블록 버퍼, 총 길이.

•  SHAKE(XOF): 흡수/스퀴즈 상태, 이미 출력한 바이트 수(요청 길이만큼 이어서).

•  ML-DSA(hash-then-sign 스트리밍): 프리해시 컨텍스트, 도메인/컨텍스트 문자열,

hedge/deterministic 모드, 키 참조.

•  ML-KEM: 대부분 단발(encaps/decaps)이라 컨텍스트 유지 최소. 필요 시 입력

누적만.

•  왜 휘발성: 진행 중 연산은 연결이 끊기면 폐기되는 것이 PKCS#11 의미론.

또한 중간 다이제스트·평문·키스트림은 민감정보라 오래 남기면 안 된다.

•  격리: 컨텍스트는 반드시 session_id로 격리. 인터리빙된 다른 세션의 명령이

절대 이 상태를 건드리면 안 된다.

•  소거: Final/오류/세션종료 시 즉시 zeroize 후 반환.

### V4. 세션 객체 (CKA_TOKEN=FALSE) 및 세션 스코프 핸들 맵

•  내용: 세션 수명 객체(예: 방금 파생된 공유비밀 키, 임시 AES 키)와

애플리케이션에 노출되는 `CK_OBJECT_HANDLE` ↔ 실제 객체 매핑.

•  왜 휘발성: 세션 객체는 세션 종료 시 사라진다. 핸들 번호는 연결 스코프의

일시적 식별자다(재부팅/재연결 시 동일 보장 없음).

•  연계: ML-KEM encaps/decaps가 만드는 공유비밀 키 객체는 템플릿의

CKA_TOKEN에 따라 세션 객체(V4) 또는 토큰 객체(N5)가 된다.

### V5. 엔진 작업 버퍼 (복호 평문 · DMA · 스크래치)

•  내용: 명령 처리 중의 입출력 버퍼, SRAM 컨테이너, 복호된 평문, 임시 키 확장.

•  왜 휘발성: 명령 단위 임시 데이터. 복호 평문·키 재료는 사용 후 즉시 소거.

### V6. RNG / DRBG 상태

•  내용: DRBG 내부 상태(엔트로피 시드, 카운터, reseed 카운터).

•  왜 휘발성: 부팅 시 하드웨어 엔트로피로 시드. 상태를 NVM에 남기면 예측/재사용

위험. RNG(NCMP_CMD_RNG)와 키 생성이 이 엔진을 사용.

### V7. 전송 / 스케줄 상태

•  내용: 4개 SRAM 컨테이너 점유 현황, in-flight 명령 수, 라운드로빈 커서,

sequence_id 매칭 테이블.

•  왜 휘발성: 순수 런타임 흐름 제어. 호스트 측 통계

(in_flight_cnt/stats_*)와 대응(→ [architecture.md]).

### V8. 복호된 마스터키 / 키 캐시

•  내용: N7 마스터키를 부팅(또는 로그인) 시 복호해 RAM에 둔 런타임 사본,

자주 쓰는 키의 복호 캐시.

•  왜 휘발성: 평문 키는 절대 NVM에 상주하면 안 된다. 유휴 시/리셋 시 소거.

## 6. 세션별 연산 컨텍스트 상세 (mechanism별)

토큰이 session_id별로 load→process→save 해야 하는 구체적 중간 상태.

### 6.1 AES-GCM (멀티파트 AEAD)

EncryptInit → EncryptUpdate* → EncryptFinal 동안 유지:

•  라운드키(키 스케줄) 또는 키 참조, IV로부터 유도한 J0와 현재 카운터,

•  GHASH 누적자(인증 태그 계산용), 처리한 AAD 총 길이·암/평문 총 길이,

•  부분 블록 잔여(16B 미만), 방향(암/복호), 태그 길이.

•  Final에서 태그 생성(암호화)/검증(복호). 복호는 태그 확인 전 평문 미확정.

### 6.2 AES-CTR (스트림)

•  키(스케줄), 현재 카운터 블록, 스트림 내 바이트 오프셋(부분 블록 잔여

키스트림). Update마다 오프셋을 이어서 진행.

### 6.3 SHA-256 / SHA-512 / SHA3-224/256/384/512 (멀티파트 해시)

•  해시 체이닝 상태(SHA-2: 8×워드, SHA-3: 1600비트 스펀지 상태),

부분 블록 버퍼와 채워진 바이트 수, 총 메시지 길이.

•  Update는 상태 load→흡수→save, Final은 패딩→출력. one-shot(NCMP_CMD_DIGEST)은

컨텍스트 없이 처리, 멀티파트(DIGEST_INIT/UPDATE/FINAL)는 컨텍스트 id로 관리 (→ 현재 mock은 dev->digest_ctx[]로 8개 동시 컨텍스트).

### 6.4 SHAKE-128/256 (XOF)

•  스펀지 상태 + 흡수 종료 여부 + 이미 스퀴즈한 출력 바이트 수. 요청 길이만큼

이어서 출력할 수 있어야 한다(우리 토큰에서는 key derivation 용도).

### 6.5 ML-DSA (전자서명/검증)

•  단일 파트 CKM_ML_DSA는 컨텍스트 최소(키 참조 + 입력 누적).

•  hash-then-sign(CKM_HASH_ML_DSA*)은 프리해시 컨텍스트, 도메인/컨텍스트

문자열, hedge/deterministic 모드를 유지. 키 재료는 NVM(N5)에서 load.

### 6.6 ML-KEM (키 캡슐화/공유비밀)

•  encapsulate/decapsulate는 단발성. 컨텍스트는 입력 누적 정도만.

•  산출물인 공유비밀은 키 객체로 생성되어 V4(세션) 또는 N5(토큰)에 귀속.

요약: 디지털 서명·해시·AEAD·스트림은 세션 컨텍스트(V3)에 중간 상태를

반드시 유지해야 하고, 키 자체는 NVM(N5)에서 로드한다.

## 7. 컨텍스트 생명주기와 스왑

•  할당: *Init 명령 시 세션에 컨텍스트 생성(컨텍스트 id 부여).

•  유지: SRAM 컨테이너는 4개뿐이고 세션은 최대 32개이므로, **컨텍스트는

컨테이너와 독립적으로** 세션별 RAM 영역에 보관되어야 한다. 컨테이너는 "지금 실행 중인 명령"의 작업 공간일 뿐, 세션 상태의 영구 거처가 아니다.

•  스왑(eviction/restore): 활성 컨텍스트가 많아 온칩 RAM이 부족하면, 비활성

세션 컨텍스트를 암호화하여 보조 저장소로 스왑아웃하고 다음 명령 시 스왑인할 수 있다(스왑 저장소가 NVM이라도 평문 상태 금지, 재부팅 후 복원 불가 정책이면 세션 스코프 임시 영역 사용).

•  해제: *Final, 오류, 세션 종료, 타임아웃 시 컨텍스트 zeroize 후 반환.

•  타임아웃/고아 컨텍스트: 연결이 비정상 종료되면 남는 컨텍스트를 회수하는

정책 필요(유휴 타이머 또는 연결 종료 통지 기반).

## 8. 동시성 · 일관성 · 복구

•  세션 격리: 서로 다른 session_id의 명령이 인터리빙돼도 컨텍스트는 완전히

분리. 한 세션의 Update 사이에 다른 세션이 실행되어도 안전해야 한다.

•  직렬화 지점: 같은 세션의 명령들은 논리적 순서대로 처리되어야 한다(호스트

sequence_id + 토큰 측 세션별 순서 보장). 동일 세션에 대한 동시 update는 정의되지 않은 동작이므로 호스트/토큰이 순서를 강제.

•  NVM 원자성: 키 생성/삭제·PIN 변경·플래그 갱신은 원자적이어야 한다(전원

차단 중 부분 쓰기로 손상 금지). 저널링/더블버퍼/체크섬 권장.

•  재시도 카운터 순서: "감소를 먼저 커밋 → 검증 → 성공 시 복구"로 리셋 우회 차단.

•  크래시/전원 복구: 부팅 시 NVM 무결성 검사(N1~N8), 미완료 트랜잭션 롤백,

휘발성 상태(V1~V8)는 전부 초기화. 진행 중이던 세션 연산은 모두 폐기된다.

•  소거(zeroize): 모든 민감 휘발성 데이터(V3·V5·V8, 복호 평문, 세션 키)는 해제

즉시 0으로 덮어쓴다. 변조 감지 시 키 소거(선택적 자폭 정책).

## 9. 저장 위치 요약표

| 항목 | 위치 | 사라지는 시점 | 민감도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토큰 정체성(N1) | NVM | (불변) | 낮음 |
| 초기화/PIN 플래그(N2) | NVM | (영속) | 중간 |
| SO/User PIN 검증자·재시도(N3/N4) | NVM | (영속) | 높음 |
| 토큰 객체·키 재료(N5) | NVM(암호화) | 객체 삭제 시 | 높음 |
| 객체 인덱스/할당표(N6) | NVM | 객체 삭제 시 | 낮음 |
| 마스터키/KEK(N7) | NVM(봉인) | (교체 시) | 최상 |
| 단조 카운터/감사(N8) | NVM | (영속) | 중간 |
| 세션 테이블(V1) | RAM | 세션/연결 종료·리셋 | 낮음 |
| 로그인 상태(V2) | RAM | 로그아웃·리셋 | 중간 |
| 세션 연산 컨텍스트(V3) | RAM | Final·오류·세션종료·리셋 | 높음 |
| 세션 객체·핸들맵(V4) | RAM | 세션 종료·리셋 | 높음 |
| 엔진 작업 버퍼(V5) | RAM | 명령 종료 | 높음 |
| RNG/DRBG 상태(V6) | RAM | 리셋 | 높음 |
| 전송/스케줄 상태(V7) | RAM | 명령/리셋 | 낮음 |
| 복호 마스터키 캐시(V8) | RAM | 유휴·리셋 | 최상 |

## 10. 호스트 스택과의 대응 (참고)

| 토큰 측 개념 | 호스트 측 구현 | 파일 |
| --- | --- | --- |
| session_id | STDLL 세션 → 프레임 헤더 | ncmp_wire.h, new_host.c |
| 세션 상한(슬롯8/전체32) | cur_sessions + sess_lock | ncmp/stdll/ncmp_session.c, ncmp_limits.h |
| 멀티파트 컨텍스트 id | DIGEST_INIT/UPDATE/FINAL | ncmp/mock/mcu_scheduler.c |
| 로그인/PIN | ncmp_admin 어댑터 | ncmp/stdll/ncmp_admin.c |
| 토큰 정체성(N1) | 부팅 스캔 → SHM 캐시 | ncmp/daemon/main.c |
| in-flight/스케줄(V7) | 슬롯 통계 3종 | ncmp/daemon/comm_thread.c |

mock 토큰(ncmp/mock/)은 결정론적 스텁이라 컨텍스트를 단순화해 보관하지만,

실제 FX3 엔진은 위 V3를 세션별로 완전히 구현하고, N1~N8을 NVM에 안전하게

저장해야 한다. 하드웨어 브링업 시 이 문서를 기준으로 저장소 레이아웃과 소거·

원자성 정책을 확정한다.