Table of Contents

# NCMP 직접 사용 API — opencryptoki 없이 libpkcs11_ncmp.so 구동

opencryptoki(pkcsslotd)와 그 슬롯매니저 공유메모리를 사용하지 않는 애플리케이션이 libpkcs11_ncmp.so를 직접 로드해 쓸 때의 공개 API 함수 각각을 기능 / 원형 및 인자 / 반환값 형식으로 정리한다.

함께 보기: opencryptoki를 통해(표준 C_* 경유) 사용하는 경우는 cryptoki_app_api.md에 정리되어 있다. 두 문서는 같은 73개 export 심볼을 다루되, 이 문서는 앱이 심볼을 직접 호출하는 관점, cryptoki_app_api.md는 libopencryptoki가 대신 호출해 주는 관점이다.

## 반드시 먼저 이해할 전제 (중요)

libpkcs11_ncmp.so는 **독립형 PKCS#11 프로바이더가 아니라 opencryptoki STDLL(토큰 SPI)**이다. 다음이 사실이므로 "직접 사용"의 의미와 한계를 먼저 규정한다.

- export 심볼은 SC_*(72개) + ST_Initialize(1개) = 73개뿐이다. (opencryptoki_tok.map, 나머지는 local: *;로 은닉.) C_GetFunctionList도, 표준 C_* 함수도 export 하지 않는다. 따라서 일반적인 PKCS#11 로더(dlopen + C_GetFunctionList)로는 이 .so를 표준 모듈로 적재할 수 없다.

- 그러므로 opencryptoki를 쓰지 않는 앱이 이 .so를 직접 쓰려면, 앱이 libopencryptoki(api 계층)가 하던 일을 스스로 대신 해야 한다:

  - STDLL_TokData_t(토큰 인스턴스 데이터)를 직접 할당·초기화하고 (policy, data_store 설정 포함) 수명을 관리,

  - API_Slot_t / SLOT_INFO를 구성해 ST_Initialize 호출,

  - SC_OpenSession이 돌려준 세션 핸들을 ST_SESSION_T로 감싸 세션 함수에 전달,

  - 오브젝트/세션 btree, XProcLock 등 공통 계층 요구사항 충족.

  - 즉, 실질적으로 api 계층 상당 부분을 재구현하는 셈이며, 표준 C_* 시맨틱 (2-패스 길이 조회, 상태 전이 등)도 앱이 지켜야 한다.

- 공유메모리에 대한 정정: 앱이 피하는 것은 opencryptoki의 pkcsslotd와 그 슬롯매니저 SHM/프로세스 등록이다. 그러나 토큰까지의 실제 전송은 여전히 별도 데몬 ncmpd를 UNIX 도메인 소켓(/run/ncmpd/ncmpd.sock) + POSIX 공유메모리로 거친다(STDLL의 t_init이 ncmp_client_init으로 ncmpd에 연결·SHM 부착). 이 전송용 SHM은 회피 대상이 아니며 NCMP 구조상 필수다. 과거 존재하던 독립형 프로바이더(ncmp/pkcs11/)도 동일한 ncmp_client SHM 전송을 사용했고 현재는 제거되었다.

- 권장 경로: 표준 PKCS#11 애플리케이션은 opencryptoki를 통해 (cryptoki_app_api.md) 사용하는 것이 정상 경로다. 이 문서의 직접 SPI 구동은 opencryptoki 프레임워크를 대체·임베드하려는 고급/특수 용도를 위한 레퍼런스다.

관련: ncmpd-vs-pkcsslotd.md(데몬 역할 구분), middleware_api.md(STDLL 내부 어댑터/전송), stdll-call-flow.md, architecture.md.

## 0. 타입 · 구조체 · 상수

원형에 등장하는 구조체와 #define을 먼저 정리한다. 출처는 usr/include/stdll.h(STDLL SPI 타입), usr/include/pkcs11types.h(PKCS#11 표준 타입), ncmp/include/ncmp/ncmp_limits.h / ncmp_ipc.h(NCMP 한계·전송 상수).

### 0.1 STDLL SPI 타입 — 직접 사용 시 앱이 공급·관리해야 하는 것

opencryptoki 경유일 때는 api 계층이 만들어 주지만, 직접 사용 시에는 앱이 직접 채워야 한다.

/* 토큰 인스턴스 데이터(불투명, host_defs.h). 슬롯별 nv_token_data, private_data
 * (내부에 ncmpd 연결 ncmp_client_t), 세션/오브젝트 btree, policy, data_store,
 * XProcLock 상태를 담는다. 직접 사용 시 앱이 할당하고 policy/data_store 등을
 * 채운 뒤 ST_Initialize에 넘겨야 한다. 모든 SC_*의 첫 인자. */
typedef struct _STDLL_TokData_t STDLL_TokData_t;

/* ST_Initialize에 넘기는 슬롯 엔트리(불투명, apictl.h). 최소한 TokData 포인터를
 * 담아야 하며(ST_Initialize가 sltp->TokData를 사용), 함수목록 포인터 등을 보관. */
typedef struct API_Slot_t API_Slot_t;

/* 슬롯 설정(slotmgr.h): 토큰 디렉터리명(tokname), 데이터스토어 버전(version) 등.
 * ST_Initialize / SC_Finalize / SC_...가 참조. */
typedef struct SLOT_INFO SLOT_INFO;

/* 트레이스 핸들(불투명). 로깅 대상. */
typedef struct trace_handle_t trace_handle;

/* 세션 핸들 = (슬롯 id, 세션 핸들, R/W 여부) 쌍. SC_OpenSession이 채운
 * CK_SESSION_HANDLE로부터 앱이 이 구조체를 구성해 세션 함수에 &로 전달한다. */
typedef struct {
    struct bt_ref_hdr hdr;      /* 레퍼런스 카운트 헤더(내부) */
    CK_SLOT_ID        slotID;   /* 슬롯 id */
    CK_SESSION_HANDLE sessionh; /* 세션 핸들 */
    CK_BBOOL          rw_session; /* R/W 세션 여부 */
} ST_SESSION_T;
typedef ST_SESSION_T ST_SESSION_HANDLE;   /* 동의어 */

### 0.2 PKCS#11 표준 구조체 (인자로 직접 쓰임)

/* 메커니즘 지정: CK_MECHANISM_PTR로 EncryptInit/SignInit/DeriveKey 등에 전달 */
typedef struct CK_MECHANISM {
    CK_MECHANISM_TYPE mechanism;     /* CKM_AES_GCM, CKM_ML_DSA, CKM_SHAKE_256_KDF ... */
    CK_VOID_PTR       pParameter;    /* 메커니즘 파라미터(예: CK_GCM_PARAMS) */
    CK_ULONG          ulParameterLen;/* 파라미터 바이트 수 */
} CK_MECHANISM;

/* 오브젝트 속성 하나: CK_ATTRIBUTE_PTR 배열로 템플릿을 구성 */
typedef struct CK_ATTRIBUTE {
    CK_ATTRIBUTE_TYPE type;          /* CKA_CLASS, CKA_KEY_TYPE, CKA_VALUE, CKA_PARAMETER_SET ... */
    CK_VOID_PTR       pValue;        /* 값 버퍼(NULL이면 길이 조회) */
    CK_ULONG          ulValueLen;    /* 값 바이트 수 */
} CK_ATTRIBUTE;

/* SC_GetSessionInfo 출력 */
typedef struct CK_SESSION_INFO {
    CK_SLOT_ID slotID;               /* 슬롯 id */
    CK_STATE   state;                /* RO/RW·public/user/SO 상태 */
    CK_FLAGS   flags;                /* CKF_SERIAL_SESSION | CKF_RW_SESSION */
    CK_ULONG   ulDeviceError;        /* 디바이스 의존 오류 코드 */
} CK_SESSION_INFO;

/* SC_GetTokenInfo 출력 (NCMP는 VD_TOKEN_INFO/GET_TOKEN_PARAMS/GET_UTC_TIME로 채움) */
typedef struct CK_TOKEN_INFO {
    CK_CHAR    label[32];            /* 라벨(공백 패딩) */
    CK_CHAR    manufacturerID[32];   /* 제조사 */
    CK_CHAR    model[16];            /* 모델 */
    CK_CHAR    serialNumber[16];     /* 시리얼 */
    CK_FLAGS   flags;                /* 토큰 flags */
    CK_ULONG   ulMaxSessionCount;    /* 최대 세션 수 */
    CK_ULONG   ulSessionCount;       /* 현재 세션 수 */
    CK_ULONG   ulMaxRwSessionCount;  /* 최대 R/W 세션 수 */
    CK_ULONG   ulRwSessionCount;     /* 현재 R/W 세션 수 */
    CK_ULONG   ulMaxPinLen;          /* 최대 PIN 길이 */
    CK_ULONG   ulMinPinLen;          /* 최소 PIN 길이 */
    CK_ULONG   ulTotalPublicMemory;  /* (해당 없으면 CK_UNAVAILABLE_INFORMATION) */
    CK_ULONG   ulFreePublicMemory;
    CK_ULONG   ulTotalPrivateMemory;
    CK_ULONG   ulFreePrivateMemory;
    CK_VERSION hardwareVersion;      /* 하드웨어 버전 */
    CK_VERSION firmwareVersion;      /* 펌웨어 버전 */
    CK_CHAR    utcTime[16];          /* UTC 시각 */
} CK_TOKEN_INFO;

/* SC_GetMechanismInfo 출력 */
typedef struct CK_MECHANISM_INFO {
    CK_ULONG ulMinKeySize;           /* 최소 키 크기 */
    CK_ULONG ulMaxKeySize;           /* 최대 키 크기 */
    CK_FLAGS flags;                  /* CKF_ENCRYPT/DECRYPT/SIGN/VERIFY/DERIVE ... */
} CK_MECHANISM_INFO;

typedef struct CK_VERSION {          /* CK_TOKEN_INFO 내 버전 필드 */
    CK_BYTE major;                   /* 정수부 */
    CK_BYTE minor;                   /* 1/100 단위 소수부 */
} CK_VERSION;

### 0.3 스칼라 · 포인터 타입 요약

| 타입 | 의미 |
| --- | --- |
| CK_RV | 반환 코드(unsigned long, CKR_*). 모든 API의 반환형. |
| CK_SLOT_ID / CK_SESSION_HANDLE / CK_OBJECT_HANDLE | 슬롯 · 세션 · 오브젝트 식별자(CK_ULONG). |
| CK_ULONG / CK_ULONG_PTR | 부호 없는 정수 / 그 포인터(길이 in/out). |
| CK_BYTE_PTR / CK_CHAR_PTR | 바이트 · 문자 버퍼 포인터(데이터·PIN·라벨). |
| CK_FLAGS | 비트 플래그(CK_ULONG). |
| CK_MECHANISM_TYPE / CK_USER_TYPE / CK_STATE | 메커니즘 · 사용자 역할 · 세션 상태 열거값. |
| CK_BBOOL | 불리언(CK_TRUE/CK_FALSE). |
| CK_VOID_PTR | 임의 포인터(예약·파라미터). |
| ..._PTR (CK_MECHANISM_PTR 등) | 위 구조체의 포인터형. |

### 0.4 주요 상수 · #define

세션 flags (SC_OpenSession / CK_SESSION_INFO.flags):

| 상수 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| CKF_SERIAL_SESSION | 0x00000004 | 직렬 세션(필수). |
| CKF_RW_SESSION | 0x00000002 | 읽기/쓰기 세션(미설정 시 RO). |
| CKF_DONT_BLOCK | 1 | SC_WaitForSlotEvent 논블로킹 폴링. |

사용자 역할 (SC_Login의 userType): CKU_SO, CKU_USER, CKU_CONTEXT_SPECIFIC(로그인 상태 유지 재인증).

NCMP 자원 한계 · 전송 상수:

| 상수 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| PKCS11_MAX_SLOT_COUNT | 4 | 최대 CK 슬롯 수. |
| PKCS11_MAX_SESSION_PER_SLOT | 8 | 슬롯당 최대 세션(SC_OpenSession 상한). |
| PKCS11_MAX_TOTAL_SESSIONS | 32 | 전체 세션 상한(4 × 8). |
| NCMP_MAX_PARAM_SIZE | 65512 | 단일 파라미터 최대 바이트(프레임 1개=64KB). |
| NCMP_HOST_CTX_BLOB_MAX | 256 | 멀티파트 UPDATE id→blob 치환 대비 헤드룸. |
| NCMP_MP_UPDATE_MAX_DATA | 파생 | Digest/EncryptUpdate 1회 최대 데이터. |
| NCMP_IPC_SOCK_PATH | /run/ncmpd/ncmpd.sock | STDLL↔ncmpd UNIX 소켓 기본 경로. |

메커니즘 상수(CK_MECHANISM.mechanism, 지원 목록): CKM_AES_GCM, CKM_AES_CTR, CKM_AES_KEY_GEN, CKM_SHA256, CKM_SHA512, CKM_SHA3_224/256/384/512, CKM_SHAKE_128_KDF, CKM_SHAKE_256_KDF, CKM_ML_DSA·CKM_ML_DSA_KEY_PAIR_GEN, CKM_ML_KEM·CKM_ML_KEM_KEY_PAIR_GEN 뿐(→ 지원 범위). strength는 키의 CKA_PARAMETER_SET로 선택.

### 0.5 직접 사용 초기화 시퀀스 (개요)

직접 사용 앱이 크립토 호출 전에 밟아야 하는 순서:

1) dlopen("libpkcs11_ncmp.so")
2) dlsym: ST_Initialize, 필요한 SC_* 심볼 확보
3) STDLL_TokData_t 할당 + policy/data_store/nv_token_data 등 초기화
4) API_Slot_t{ .TokData = &tokdata }, SLOT_INFO{ .tokname, .version } 구성
5) ST_Initialize(&slot, slotID, &slotinfo, trace)   // t_init이 ncmpd에 연결
6) SC_OpenSession(&tokdata, slotID, CKF_SERIAL_SESSION[|CKF_RW_SESSION], &h)
7) (필요시) SC_Login(&tokdata, &sess, CKU_USER, pin, pinlen)
8) SC_EncryptInit/Encrypt ... 등 SPI 직접 호출
9) SC_CloseSession / SC_Finalize

### 0.6 공통 호출 규약 (모든 SC_*에 적용)

아래는 개별 함수 설명에서 반복하지 않는다.

- 첫 인자 tokdata: 5)에서 초기화한 STDLL_TokData_t *를 그대로 넘긴다.

- 세션 인자 sSession: SC_OpenSession이 채운 CK_SESSION_HANDLE로부터 앱이 ST_SESSION_T{ slotID, sessionh, rw_session }를 구성해 &로 넘긴다.

- 반환형: 모든 함수 CK_RV(CKR_*).

- 공통 반환값: CKR_OK; CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED(ST_Initialize 이전), CKR_SESSION_HANDLE_INVALID(세션 함수), CKR_ARGUMENTS_BAD/CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_HOST_MEMORY/CKR_GENERAL_ERROR. 전송 실패(ncmpd 부재·USB 오류·타임아웃)는 ncmp_err_to_ckr()를 거쳐 CKR_TOKEN_NOT_PRESENT/CKR_DEVICE_ERROR/ CKR_FUNCTION_CANCELED/CKR_DEVICE_MEMORY로 매핑되고, 토큰 거부는 물리 토큰의 ack(그대로 CKR_*)가 반환된다. 개별 "반환값"은 이 위에 함수 고유 값만 명시한다.

### 0.7 지원 범위

NCMP는 secure-key 프록시 토큰이라 token_specific (tok_struct.h)에 채워진 훅만 동작하고, NULL 훅은 공통 계층이 CKR_MECHANISM_INVALID/CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED로 거부한다. 지원: AES-GCM·AES-CTR, SHA-256/512·SHA3-224/256/384/512, SHAKE-128/256 KDF, ML-KEM(1/3/5)·ML-DSA(1/3/5), RNG, AES 키 생성. 미지원: RSA·EC·DH·ECDH·HMAC·AES-블록, 키 wrap/unwrap, recover, 연산상태 저장, seed-random, 멀티파트 서명/검증.

## 1. 초기화 · 함수 목록

### 1.1 ST_Initialize

- 기능: STDLL 토큰 인스턴스 초기화 진입점. 직접 사용 시 앱이 채운 sltp->TokData를 받아 btree·데이터스토어·정책·XProcLock을 세팅하고 token_specific.t_init으로 ncmpd에 연결한다. 모든 SC_* 호출의 전제.

- 원형 및 인자:

- CK_RV ST_Initialize(
    API_Slot_t *sltp,               // 앱이 구성한 슬롯 엔트리(sltp->TokData 필수)
    CK_SLOT_ID SlotNumber,          // 슬롯 id
    SLOT_INFO *sinfp,               // 슬롯 설정(tokname/version)
    struct trace_handle_t t         // 트레이스 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_TOKEN_NOT_PRESENT(ncmpd/토큰 부재), CKR_FUNCTION_FAILED(btree/데이터스토어/락 실패), CKR_HOST_MEMORY.

### 1.2 SC_SetFunctionList

- 기능: STDLL 내부 function_list(ST_* 포인터 테이블)를 채운다. 직접 사용 시 이 테이블은 필요 없지만(앱이 SC_*를 직접 호출), export 되어 있어 호출 가능하다.

- 원형 및 인자:

- void SC_SetFunctionList(void);      // 인자 없음, 반환 없음

- 반환값: 없음(void).

### 1.3 SC_Finalize

- 기능: 토큰 인스턴스 정리. token_specific.t_final로 ncmpd 연결/SHM 해제하고 열린 세션을 닫는다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Finalize(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_SLOT_ID sid,                 // 슬롯 id
    SLOT_INFO *sinfp,               // 슬롯 설정
    struct trace_handle_t *t,       // 트레이스 핸들
    CK_BBOOL in_fork_initializer    // fork 후 재초기화 경로 여부
);

- 반환값: CKR_OK, CKR_CRYPTOKI_NOT_INITIALIZED.

## 2. 슬롯 · 토큰 관리

### 2.1 SC_GetTokenInfo

- 기능: 슬롯에 바인딩된 물리 토큰의 CK_TOKEN_INFO를 반환한다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetTokenInfo(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_SLOT_ID sid,                 // 슬롯 id
    CK_TOKEN_INFO_PTR pInfo         // [out] 토큰 정보
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_SLOT_ID_INVALID, CKR_TOKEN_NOT_PRESENT, CKR_ARGUMENTS_BAD.

### 2.2 SC_GetMechanismList

- 기능: 광고 메커니즘 타입 목록을 반환한다(pMechList==NULL이면 개수만).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetMechanismList(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_SLOT_ID sid,                 // 슬롯 id
    CK_MECHANISM_TYPE_PTR pMechList,// [out] 메커니즘 배열(NULL=개수만)
    CK_ULONG_PTR count              // [in/out] 용량 / 실제 개수
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_ARGUMENTS_BAD.

### 2.3 SC_GetMechanismInfo

- 기능: 특정 메커니즘의 CK_MECHANISM_INFO를 반환한다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetMechanismInfo(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_SLOT_ID sid,                 // 슬롯 id
    CK_MECHANISM_TYPE type,         // 조회할 메커니즘
    CK_MECHANISM_INFO_PTR pInfo     // [out] 메커니즘 정보
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID(광고 목록 밖), CKR_ARGUMENTS_BAD.

### 2.4 SC_InitToken

- 기능: SO PIN으로 토큰을 초기화하고 라벨을 설정한다(set→read-back→validate→ persist→zeroize).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_InitToken(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_SLOT_ID sid,                 // 슬롯 id
    CK_CHAR_PTR pPin,               // SO PIN
    CK_ULONG ulPinLen,              // SO PIN 길이
    CK_CHAR_PTR pLabel              // 32바이트 라벨(공백 패딩)
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_PIN_INCORRECT, CKR_PIN_LEN_RANGE, CKR_SESSION_EXISTS, CKR_ARGUMENTS_BAD.

### 2.5 SC_InitPIN

- 기능: SO 로그인 상태에서 user PIN을 초기화한다(NCMP_CMD_INIT_PIN).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_InitPIN(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션(SO 로그인 필요)
    CK_CHAR_PTR pPin,               // 새 user PIN
    CK_ULONG ulPinLen               // PIN 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_USER_NOT_LOGGED_IN, CKR_PIN_LEN_RANGE, CKR_SESSION_READ_ONLY.

### 2.6 SC_SetPIN

- 기능: 로그인 사용자의 PIN을 변경한다(NCMP_CMD_SET_PIN).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SetPIN(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_CHAR_PTR pOldPin,            // 기존 PIN
    CK_ULONG ulOldLen,              // 기존 PIN 길이
    CK_CHAR_PTR pNewPin,            // 새 PIN
    CK_ULONG ulNewLen               // 새 PIN 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_PIN_INCORRECT, CKR_PIN_LEN_RANGE, CKR_SESSION_READ_ONLY.

### 2.7 SC_WaitForSlotEvent

- 기능: 슬롯 삽입/제거 이벤트 대기(또는 CKF_DONT_BLOCK 폴링). 직접 사용 시 앱이 이벤트 루프를 직접 구동해야 한다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_WaitForSlotEvent(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_FLAGS flags,                 // 0 또는 CKF_DONT_BLOCK
    CK_SLOT_ID_PTR pSlot,           // [out] 이벤트 슬롯
    CK_VOID_PTR pReserved           // 예약(NULL)
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_NO_EVENT, CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

## 3. 세션 관리 · 로그인

### 3.1 SC_OpenSession

- 기능: 슬롯에 세션을 연다. 세션 카운터는 sess_lock 하에서 슬롯당 8·전체 32 상한을 강제한다. 반환된 핸들로 앱이 ST_SESSION_T를 구성해 이후 세션 함수에 넘긴다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_OpenSession(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_SLOT_ID sid,                 // 슬롯 id
    CK_FLAGS flags,                 // CKF_SERIAL_SESSION | (CKF_RW_SESSION)
    CK_SESSION_HANDLE_PTR phSession // [out] 세션 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_SESSION_COUNT/CKR_SESSION_COUNT_EXCEEDED, CKR_SESSION_PARALLEL_NOT_SUPPORTED, CKR_SLOT_ID_INVALID.

### 3.2 SC_CloseSession

- 기능: 세션 하나를 닫고 카운터를 감소시키며, 진행 중 멀티파트 컨텍스트를 NCMP_CMD_CTX_FREE로 해제한다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_CloseSession(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 닫을 세션
    CK_BBOOL in_fork_initializer    // fork 후 정리 경로 여부
);

- 반환값: CKR_OK, CKR_SESSION_HANDLE_INVALID.

### 3.3 SC_CloseAllSessions

- 기능: 슬롯의 모든 세션을 닫고 로그인 상태를 해제한다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_CloseAllSessions(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    CK_SLOT_ID sid                  // 슬롯 id
);

- 반환값: CKR_OK, CKR_SLOT_ID_INVALID.

### 3.4 SC_GetSessionInfo

- 기능: 세션의 CK_SESSION_INFO(슬롯·state·flags·디바이스 오류)를 반환한다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetSessionInfo(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_SESSION_INFO_PTR pInfo       // [out] 세션 정보
);

- 반환값: CKR_OK, CKR_SESSION_HANDLE_INVALID, CKR_ARGUMENTS_BAD.

### 3.5 SC_Login

- 기능: 사용자/SO 로그인. 역할과 플래그(protected-auth: 토큰 패드 입력·빈 wire PIN / CKU_CONTEXT_SPECIFIC: 로그인 유지 재인증)를 NCMP_CMD_LOGIN으로 전달한다.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Login(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_USER_TYPE userType,          // CKU_USER / CKU_SO / CKU_CONTEXT_SPECIFIC
    CK_CHAR_PTR pPin,               // PIN(protected-auth 시 NULL)
    CK_ULONG ulPinLen               // PIN 길이(protected-auth 시 0)
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_PIN_INCORRECT, CKR_USER_ALREADY_LOGGED_IN, CKR_USER_PIN_NOT_INITIALIZED, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 3.6 SC_Logout

- 기능: 로그인 상태를 해제한다(NCMP_CMD_LOGOUT).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Logout(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession     // 세션
);

- 반환값: CKR_OK, CKR_USER_NOT_LOGGED_IN.

### 3.7 SC_SessionCancel (PKCS#11 3.0)

- 기능: 세션에서 지정 유형(flags)의 진행 중 연산을 취소한다(컨텍스트 NCMP_CMD_CTX_FREE).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SessionCancel(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_FLAGS flags                  // 취소할 연산 종류 비트마스크
);

- 반환값: CKR_OK, CKR_SESSION_HANDLE_INVALID, CKR_ARGUMENTS_BAD.

### 3.8 SC_CancelFunction (deprecated)

- 기능: 레거시 취소 API. 항상 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_CancelFunction(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession     // 세션
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_PARALLEL.

### 3.9 SC_GetFunctionStatus (deprecated)

- 기능: 레거시 병렬 함수 상태 조회. 항상 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetFunctionStatus(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession     // 세션
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_PARALLEL.

### 3.10 SC_GetOperationState

- 기능: 진행 중 연산 상태를 직렬화. NCMP 타입드 컨텍스트는 저장 불가라 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetOperationState(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pOperationState,    // [out] 상태(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulOperationStateLen // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: 미지원 → CKR_STATE_UNSAVEABLE; CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 3.11 SC_SetOperationState

- 기능: 직렬화된 연산 상태 복원. 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SetOperationState(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pOperationState,    // 복원할 상태 blob
    CK_ULONG ulOperationStateLen,   // blob 길이
    CK_OBJECT_HANDLE hEncryptionKey,// 암복호 키 핸들
    CK_OBJECT_HANDLE hAuthenticationKey // 인증 키 핸들
);

- 반환값: 미지원 → CKR_STATE_UNSAVEABLE / CKR_SAVED_STATE_INVALID.

## 4. 오브젝트 관리

오브젝트 CRUD·핸들 매핑·find·size·destroy 는 공통 오브젝트 매니저 + 로컬 데이터 스토어가 처리한다. 직접 사용 시 이 데이터 스토어(파일 기반)를 앱이 초기화해 두어야 한다. 키 오브젝트만 물리 토큰에 등록/재검증된다(t_object_add / t_set_attribute_values).

### 4.1 SC_CreateObject

- 기능: 템플릿으로 오브젝트 생성. 키면 [class|key_type|value]를 토큰에 등록.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_CreateObject(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 속성 템플릿
    CK_ULONG ulCount,               // 속성 개수
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phObject   // [out] 오브젝트 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_TEMPLATE_INCOMPLETE/INCONSISTENT, CKR_ATTRIBUTE_VALUE_INVALID, CKR_USER_NOT_LOGGED_IN, CKR_SESSION_READ_ONLY.

### 4.2 SC_CopyObject

- 기능: 오브젝트 복사(+추가 템플릿). 키면 변경 속성을 토큰에 반영.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_CopyObject(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_OBJECT_HANDLE hObject,       // 원본
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 덮어쓸 속성
    CK_ULONG ulCount,               // 속성 개수
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phNewObject// [out] 사본 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_OBJECT_HANDLE_INVALID, CKR_ATTRIBUTE_READ_ONLY, CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT.

### 4.3 SC_DestroyObject

- 기능: 오브젝트 삭제.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DestroyObject(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_OBJECT_HANDLE hObject        // 삭제할 오브젝트
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_OBJECT_HANDLE_INVALID, CKR_ACTION_PROHIBITED, CKR_SESSION_READ_ONLY.

### 4.4 SC_GetObjectSize

- 기능: 오브젝트 바이트 크기 반환.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetObjectSize(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_OBJECT_HANDLE hObject,       // 대상
    CK_ULONG_PTR pulSize            // [out] 크기
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_OBJECT_HANDLE_INVALID, CKR_INFORMATION_SENSITIVE.

### 4.5 SC_GetAttributeValue

- 기능: 오브젝트 속성값 읽기. 민감 속성은 CKR_ATTRIBUTE_SENSITIVE로 가려짐.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GetAttributeValue(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_OBJECT_HANDLE hObject,       // 대상
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // [in/out] 조회 속성 / 값 수신
    CK_ULONG ulCount                // 속성 개수
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_ATTRIBUTE_SENSITIVE, CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID, CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OBJECT_HANDLE_INVALID.

### 4.6 SC_SetAttributeValue

- 기능: 속성 변경. 키면 NCMP_CMD_OBJECT_SET_ATTR로 토큰에 반영.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SetAttributeValue(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_OBJECT_HANDLE hObject,       // 대상
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 변경 속성
    CK_ULONG ulCount                // 속성 개수
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_ATTRIBUTE_READ_ONLY, CKR_ATTRIBUTE_VALUE_INVALID, CKR_OBJECT_HANDLE_INVALID, CKR_SESSION_READ_ONLY.

### 4.7 SC_FindObjectsInit

- 기능: 템플릿 조건으로 검색 시작.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_FindObjectsInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 매칭 템플릿(NULL/0=전체)
    CK_ULONG ulCount                // 속성 개수
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_OPERATION_ACTIVE, CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID.

### 4.8 SC_FindObjects

- 기능: 검색 결과 핸들을 최대 개수만큼 반환.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_FindObjects(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phObject,  // [out] 핸들 배열
    CK_ULONG ulMaxObjectCount,      // 배열 용량
    CK_ULONG_PTR pulObjectCount     // [out] 반환된 핸들 수
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED, CKR_ARGUMENTS_BAD.

### 4.9 SC_FindObjectsFinal

- 기능: 검색 종료.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_FindObjectsFinal(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession     // 세션
);

- 반환값: CKR_OK, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

## 5. 암호화 (Encrypt) — AES-GCM / AES-CTR

지원: CKM_AES_GCM(one-shot + 멀티파트), CKM_AES_CTR(one-shot). 그 외는 SC_EncryptInit에서 CKR_MECHANISM_INVALID.

### 5.1 SC_EncryptInit

- 기능: 암호화 초기화. GCM은 컨텍스트 생성, 키는 토큰 키테이블에서 key_id로 참조.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_EncryptInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_AES_GCM / CKM_AES_CTR (+파라미터)
    CK_OBJECT_HANDLE hKey           // 대칭 키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_MECHANISM_PARAM_INVALID, CKR_KEY_TYPE_INCONSISTENT, CKR_KEY_FUNCTION_NOT_PERMITTED, CKR_OPERATION_ACTIVE.

### 5.2 SC_Encrypt

- 기능: 단발 암호화(pEncryptedData==NULL이면 길이만).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Encrypt(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pData,              // 평문
    CK_ULONG ulDataLen,             // 평문 길이
    CK_BYTE_PTR pEncryptedData,     // [out] 암호문(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulEncryptedDataLen// [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED, CKR_DATA_LEN_RANGE.

### 5.3 SC_EncryptUpdate

- 기능: 멀티파트 암호화 청크(AES-GCM).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_EncryptUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pPart,              // 평문 청크
    CK_ULONG ulPartLen,             // 청크 길이
    CK_BYTE_PTR pEncryptedPart,     // [out] 암호문 청크(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulEncryptedPartLen// [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 5.4 SC_EncryptFinal

- 기능: 멀티파트 암호화 종료 + 잔여/GCM 태그 산출.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_EncryptFinal(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pLastEncryptedPart, // [out] 잔여 암호문+태그(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulLastEncryptedPartLen // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

## 6. 복호화 (Decrypt) — AES-GCM / AES-CTR

지원 범위는 5장과 동일. 복호는 GCM 태그를 마지막까지 보류해 검증한다.

### 6.1 SC_DecryptInit

- 기능: 복호화 초기화(§5.1 복호 방향).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DecryptInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_AES_GCM / CKM_AES_CTR
    CK_OBJECT_HANDLE hKey           // 대칭 키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_KEY_FUNCTION_NOT_PERMITTED, CKR_OPERATION_ACTIVE.

### 6.2 SC_Decrypt

- 기능: 단발 복호화. GCM 태그 검증 실패 시 거부.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Decrypt(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pEncryptedData,     // 암호문
    CK_ULONG ulEncryptedDataLen,    // 암호문 길이
    CK_BYTE_PTR pData,              // [out] 평문(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulDataLen         // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_ENCRYPTED_DATA_INVALID/_LEN_RANGE, CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 6.3 SC_DecryptUpdate

- 기능: 멀티파트 복호화 청크(AES-GCM, 태그 길이 보류).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DecryptUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pEncryptedPart,     // 암호문 청크
    CK_ULONG ulEncryptedPartLen,    // 청크 길이
    CK_BYTE_PTR pPart,              // [out] 평문 청크(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulPartLen         // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 6.4 SC_DecryptFinal

- 기능: 멀티파트 복호화 종료 + GCM 태그 검증.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DecryptFinal(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pLastPart,          // [out] 잔여 평문(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulLastPartLen     // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_ENCRYPTED_DATA_INVALID(태그 불일치), CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

## 7. 다이제스트 (Digest) — SHA-2 / SHA-3

지원: CKM_SHA256, CKM_SHA512, CKM_SHA3_224/256/384/512(one-shot + 멀티파트).

### 7.1 SC_DigestInit

- 기능: 다이제스트 초기화.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DigestInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism     // CKM_SHA256/SHA512/SHA3_*
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_OPERATION_ACTIVE.

### 7.2 SC_Digest

- 기능: 단발 다이제스트.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Digest(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pData,              // 입력
    CK_ULONG ulDataLen,             // 입력 길이
    CK_BYTE_PTR pDigest,            // [out] 해시(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulDigestLen       // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 7.3 SC_DigestUpdate

- 기능: 멀티파트 다이제스트 청크 누적(<= NCMP_MP_UPDATE_MAX_DATA).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DigestUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pPart,              // 데이터 청크
    CK_ULONG ulPartLen              // 청크 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED, CKR_DATA_LEN_RANGE.

### 7.4 SC_DigestKey

- 기능: 키 값을 다이제스트에 공급. secure-key 토큰은 키 값 비노출이라 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DigestKey(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_OBJECT_HANDLE hKey           // 다이제스트할 키
);

- 반환값: CKR_KEY_INDIGESTIBLE / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED; CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 7.5 SC_DigestFinal

- 기능: 멀티파트 다이제스트 종료 + 최종 해시.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DigestFinal(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pDigest,            // [out] 최종 해시(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulDigestLen       // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

## 8. 서명 (Sign) — ML-DSA

지원: CKM_ML_DSA(strength 1/3/5) 단발 서명. 멀티파트(Update/Final)·Recover는 미지원.

### 8.1 SC_SignInit

- 기능: 서명 초기화.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SignInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_ML_DSA
    CK_OBJECT_HANDLE hKey           // 서명 개인키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_KEY_TYPE_INCONSISTENT, CKR_KEY_FUNCTION_NOT_PERMITTED, CKR_OPERATION_ACTIVE.

### 8.2 SC_Sign

- 기능: 단발 서명 생성(ML-DSA).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Sign(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pData,              // 서명 대상
    CK_ULONG ulDataLen,             // 데이터 길이
    CK_BYTE_PTR pSignature,         // [out] 서명(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulSignatureLen    // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED, CKR_DATA_LEN_RANGE.

### 8.3 SC_SignUpdate

- 기능: 멀티파트 서명 청크. ML-DSA 단발 전용이라 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SignUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pPart,              // 데이터 청크
    CK_ULONG ulPartLen              // 청크 길이
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED / CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 8.4 SC_SignFinal

- 기능: 멀티파트 서명 종료. 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SignFinal(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pSignature,         // [out] 서명(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulSignatureLen    // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED / CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 8.5 SC_SignRecoverInit

- 기능: 복원형 서명 초기화(RSA 전용). 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SignRecoverInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // 복원형 서명 메커니즘
    CK_OBJECT_HANDLE hKey           // 개인키 핸들
);

- 반환값: 미지원 → CKR_MECHANISM_INVALID / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

### 8.6 SC_SignRecover

- 기능: 복원형 서명 생성(RSA 전용). 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SignRecover(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pData,              // 데이터
    CK_ULONG ulDataLen,             // 데이터 길이
    CK_BYTE_PTR pSignature,         // [out] 서명(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulSignatureLen    // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: 미지원 → CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

## 9. 검증 (Verify) — ML-DSA

지원: CKM_ML_DSA 단발 검증. Update/Final·Recover는 미지원.

### 9.1 SC_VerifyInit

- 기능: 검증 초기화.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifyInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_ML_DSA
    CK_OBJECT_HANDLE hKey           // 검증 공개키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_KEY_TYPE_INCONSISTENT, CKR_OPERATION_ACTIVE.

### 9.2 SC_Verify

- 기능: 단발 서명 검증(ML-DSA).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_Verify(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pData,              // 원본 데이터
    CK_ULONG ulDataLen,             // 데이터 길이
    CK_BYTE_PTR pSignature,         // 검증할 서명
    CK_ULONG ulSignatureLen         // 서명 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_SIGNATURE_INVALID, CKR_SIGNATURE_LEN_RANGE, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 9.3 SC_VerifyUpdate

- 기능: 멀티파트 검증 청크. 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifyUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pPart,              // 데이터 청크
    CK_ULONG ulPartLen              // 청크 길이
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED / CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 9.4 SC_VerifyFinal

- 기능: 멀티파트 검증 종료. 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifyFinal(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pSignature,         // 검증할 서명
    CK_ULONG ulSignatureLen         // 서명 길이
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED / CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 9.5 SC_VerifyRecoverInit

- 기능: 복원형 검증 초기화(RSA 전용). 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifyRecoverInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // 복원형 검증 메커니즘
    CK_OBJECT_HANDLE hKey           // 공개키 핸들
);

- 반환값: 미지원 → CKR_MECHANISM_INVALID / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

### 9.6 SC_VerifyRecover

- 기능: 복원형 검증(RSA 전용). 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifyRecover(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pSignature,         // 서명
    CK_ULONG ulSignatureLen,        // 서명 길이
    CK_BYTE_PTR pData,              // [out] 복원 데이터(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulDataLen         // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: 미지원 → CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

## 10. 서명 검증 (VerifySignature, PKCS#11 3.2) — ML-DSA

서명을 Init에 미리 제공하고 데이터로 검증. ML-DSA 단발형만 지원.

### 10.1 SC_VerifySignatureInit

- 기능: 서명을 미리 지정하여 검증 초기화.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifySignatureInit(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_T *sSession,         // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_ML_DSA
    CK_OBJECT_HANDLE hKey,          // 검증 공개키 핸들
    CK_BYTE_PTR pSignature,         // 검증할 서명(미리 제공)
    CK_ULONG ulSignatureLen         // 서명 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_SIGNATURE_LEN_RANGE, CKR_OPERATION_ACTIVE.

### 10.2 SC_VerifySignature

- 기능: Init의 서명을 데이터로 단발 검증.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifySignature(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_T *sSession,         // 세션
    CK_BYTE_PTR pData,              // 원본 데이터
    CK_ULONG ulDataLen              // 데이터 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_SIGNATURE_INVALID, CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 10.3 SC_VerifySignatureUpdate

- 기능: 멀티파트 서명 검증 청크. 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifySignatureUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_T *sSession,         // 세션
    CK_BYTE_PTR pPart,              // 데이터 청크
    CK_ULONG ulPartLen              // 청크 길이
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED / CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

### 10.4 SC_VerifySignatureFinal

- 기능: 멀티파트 서명 검증 종료. 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_VerifySignatureFinal(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_T *sSession          // 세션
);

- 반환값: CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED / CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED.

## 11. 이중 기능 (Dual-function) 연산

두 하위 연산이 모두 지원될 때만 동작. digest+encrypt / decrypt+digest 가능, sign/verify 조합은 ML-DSA 멀티파트 미지원이라 사실상 불가.

### 11.1 SC_DigestEncryptUpdate

- 기능: 청크를 다이제스트하며 동시에 암호화.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DigestEncryptUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pPart,              // 평문 청크
    CK_ULONG ulPartLen,             // 청크 길이
    CK_BYTE_PTR pEncryptedPart,     // [out] 암호문 청크(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulEncryptedPartLen// [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK(양쪽 init 시); CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED, CKR_BUFFER_TOO_SMALL.

### 11.2 SC_DecryptDigestUpdate

- 기능: 청크를 복호화하며 동시에 다이제스트.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DecryptDigestUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pEncryptedPart,     // 암호문 청크
    CK_ULONG ulEncryptedPartLen,    // 청크 길이
    CK_BYTE_PTR pPart,              // [out] 평문 청크(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulPartLen         // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED, CKR_BUFFER_TOO_SMALL.

### 11.3 SC_SignEncryptUpdate

- 기능: 청크를 서명하며 동시에 암호화. ML-DSA 멀티파트 미지원이라 사실상 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SignEncryptUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pPart,              // 평문 청크
    CK_ULONG ulPartLen,             // 청크 길이
    CK_BYTE_PTR pEncryptedPart,     // [out] 암호문 청크(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulEncryptedPartLen// [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

### 11.4 SC_DecryptVerifyUpdate

- 기능: 청크를 복호화하며 동시에 검증. ML-DSA 멀티파트 미지원이라 사실상 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DecryptVerifyUpdate(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pEncryptedPart,     // 암호문 청크
    CK_ULONG ulEncryptedPartLen,    // 청크 길이
    CK_BYTE_PTR pPart,              // [out] 평문 청크(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulPartLen         // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: CKR_OPERATION_NOT_INITIALIZED / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

## 12. 키 관리

### 12.1 SC_GenerateKey

- 기능: 대칭 키 생성. NCMP는 AES 키(CKM_AES_KEY_GEN)만 지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GenerateKey(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_AES_KEY_GEN
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 키 속성 템플릿
    CK_ULONG ulCount,               // 속성 개수
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phKey      // [out] 키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT, CKR_ATTRIBUTE_VALUE_INVALID, CKR_USER_NOT_LOGGED_IN.

### 12.2 SC_GenerateKeyPair

- 기능: 비대칭 키쌍 생성. ML-DSA / ML-KEM만 지원(strength=CKA_PARAMETER_SET). PQC 키는 CKA_VALUE에 blob 통째로 저장.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GenerateKeyPair(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_ML_DSA_KEY_PAIR_GEN / CKM_ML_KEM_KEY_PAIR_GEN
    CK_ATTRIBUTE_PTR pPublicKeyTemplate,   // 공개키 템플릿
    CK_ULONG ulPublicKeyAttributeCount,    // 공개키 속성 개수
    CK_ATTRIBUTE_PTR pPrivateKeyTemplate,  // 개인키 템플릿
    CK_ULONG ulPrivateKeyAttributeCount,   // 개인키 속성 개수
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phPublicKey,      // [out] 공개키 핸들
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phPrivateKey      // [out] 개인키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT, CKR_ATTRIBUTE_VALUE_INVALID, CKR_USER_NOT_LOGGED_IN.

### 12.3 SC_DeriveKey

- 기능: 키 유도. SHAKE-128/256 KDF만 지원(NCMP_CMD_SHAKE_DERIVE).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DeriveKey(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_SHAKE_128_KDF / CKM_SHAKE_256_KDF
    CK_OBJECT_HANDLE hBaseKey,      // 기반 키 핸들
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 유도 키 속성 템플릿
    CK_ULONG ulCount,               // 속성 개수
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phKey      // [out] 유도된 키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_KEY_TYPE_INCONSISTENT, CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT.

### 12.4 SC_WrapKey

- 기능: 키 래핑. 훅 없음 → 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_WrapKey(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // 래핑 메커니즘
    CK_OBJECT_HANDLE hWrappingKey,  // 래핑 키 핸들
    CK_OBJECT_HANDLE hKey,          // 래핑될 키 핸들
    CK_BYTE_PTR pWrappedKey,        // [out] 래핑 결과(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulWrappedKeyLen   // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: 미지원 → CKR_MECHANISM_INVALID / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

### 12.5 SC_UnwrapKey

- 기능: 키 언래핑. 훅 없음 → 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_UnwrapKey(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // 언래핑 메커니즘
    CK_OBJECT_HANDLE hUnwrappingKey,// 언래핑 키 핸들
    CK_BYTE_PTR pWrappedKey,        // 래핑된 키 바이트
    CK_ULONG ulWrappedKeyLen,       // 길이
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 결과 키 속성 템플릿
    CK_ULONG ulCount,               // 속성 개수
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phKey      // [out] 언래핑된 키 핸들
);

- 반환값: 미지원 → CKR_MECHANISM_INVALID / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

### 12.6 SC_EncapsulateKey (PKCS#11 3.2)

- 기능: KEM 캡슐화. ML-KEM만 지원(NCMP_CMD_MLKEM_*).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_EncapsulateKey(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_T *sSession,         // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_ML_KEM
    CK_OBJECT_HANDLE hPublicKey,    // 캡슐화용 공개키 핸들
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 생성 공유키 속성 템플릿
    CK_ULONG ulAttributeCount,      // 속성 개수
    CK_BYTE_PTR pCiphertext,        // [out] 캡슐 암호문(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulCiphertextLen,  // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phKey      // [out] 생성된 공유 대칭키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_KEY_TYPE_INCONSISTENT, CKR_BUFFER_TOO_SMALL, CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT.

### 12.7 SC_DecapsulateKey (PKCS#11 3.2)

- 기능: KEM 역캡슐화. ML-KEM만 지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_DecapsulateKey(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_T *sSession,         // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pMechanism,    // CKM_ML_KEM
    CK_OBJECT_HANDLE hPrivateKey,   // 역캡슐화용 개인키 핸들
    CK_ATTRIBUTE_PTR pTemplate,     // 복원 공유키 속성 템플릿
    CK_ULONG ulAttributeCount,      // 속성 개수
    CK_BYTE_PTR pCiphertext,        // 캡슐 암호문
    CK_ULONG ulCiphertextLen,       // 암호문 길이
    CK_OBJECT_HANDLE_PTR phKey      // [out] 복원된 공유 대칭키 핸들
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_MECHANISM_INVALID, CKR_ENCAPSULATED_DATA_INVALID/_KEY_INVALID, CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT.

## 13. 난수 (Random)

### 13.1 SC_GenerateRandom

- 기능: 토큰 RNG 난수 생성(t_rng → NCMP_CMD_RNG).

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_GenerateRandom(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pRandomData,        // [out] 난수 버퍼
    CK_ULONG ulRandomLen            // 요청 바이트 수
);

- 반환값: CKR_OK; CKR_ARGUMENTS_BAD, CKR_DEVICE_ERROR.

### 13.2 SC_SeedRandom

- 기능: RNG 시드 공급. 시드 훅 없음 → 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_SeedRandom(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_HANDLE *sSession,    // 세션
    CK_BYTE_PTR pSeed,              // 시드 바이트
    CK_ULONG ulSeedLen              // 시드 길이
);

- 반환값: 미지원 → CKR_RANDOM_SEED_NOT_SUPPORTED / CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED.

## 14. 벤더 확장 (IBM)

### 14.1 SC_IBM_ReencryptSingle

- 기능: 복호+재암호를 토큰 내부에서 단일 호출로 수행. 전용 훅 없음 → 미지원.

- 원형 및 인자:

- CK_RV SC_IBM_ReencryptSingle(
    STDLL_TokData_t *tokdata,       // 토큰 인스턴스 데이터
    ST_SESSION_T *sSession,         // 세션
    CK_MECHANISM_PTR pDecrMech,     // 복호 메커니즘
    CK_OBJECT_HANDLE hDecrKey,      // 복호 키 핸들
    CK_MECHANISM_PTR pEncrMech,     // 재암호 메커니즘
    CK_OBJECT_HANDLE hEncrKey,      // 재암호 키 핸들
    CK_BYTE_PTR pEncryptedData,     // 입력 암호문
    CK_ULONG ulEncryptedDataLen,    // 입력 길이
    CK_BYTE_PTR pReencryptedData,   // [out] 재암호문(NULL=길이만)
    CK_ULONG_PTR pulReencryptedDataLen // [in/out] 버퍼 길이 / 실제 길이
);

- 반환값: 미지원 → CKR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED / CKR_MECHANISM_INVALID.

## 부록 A. export 심볼 목록 (73개)

libpkcs11_ncmp.so가 실제로 export 하는 전 심볼(직접 링크 대상). 함수별 지원 여부는 각 절 및 cryptoki_app_api.md 부록 A와 동일하다.

- 인프라(3): ST_Initialize, SC_SetFunctionList, SC_Finalize

- 슬롯/토큰(7): SC_GetTokenInfo, SC_GetMechanismList, SC_GetMechanismInfo, SC_InitToken, SC_InitPIN, SC_SetPIN, SC_WaitForSlotEvent

- 세션/로그인(11): SC_OpenSession, SC_CloseSession, SC_CloseAllSessions, SC_GetSessionInfo, SC_Login, SC_Logout, SC_SessionCancel, SC_CancelFunction, SC_GetFunctionStatus, SC_GetOperationState, SC_SetOperationState

- 오브젝트(9): SC_CreateObject, SC_CopyObject, SC_DestroyObject, SC_GetObjectSize, SC_GetAttributeValue, SC_SetAttributeValue, SC_FindObjectsInit, SC_FindObjects, SC_FindObjectsFinal

- Encrypt(4): SC_EncryptInit, SC_Encrypt, SC_EncryptUpdate, SC_EncryptFinal

- Decrypt(4): SC_DecryptInit, SC_Decrypt, SC_DecryptUpdate, SC_DecryptFinal

- Digest(5): SC_DigestInit, SC_Digest, SC_DigestUpdate, SC_DigestKey, SC_DigestFinal

- Sign(6): SC_SignInit, SC_Sign, SC_SignUpdate, SC_SignFinal, SC_SignRecoverInit, SC_SignRecover

- Verify(6): SC_VerifyInit, SC_Verify, SC_VerifyUpdate, SC_VerifyFinal, SC_VerifyRecoverInit, SC_VerifyRecover

- VerifySignature 3.2(4): SC_VerifySignatureInit, SC_VerifySignature, SC_VerifySignatureUpdate, SC_VerifySignatureFinal

- 이중기능(4): SC_DigestEncryptUpdate, SC_DecryptDigestUpdate, SC_SignEncryptUpdate, SC_DecryptVerifyUpdate

- 키 관리(7): SC_GenerateKey, SC_GenerateKeyPair, SC_DeriveKey, SC_WrapKey, SC_UnwrapKey, SC_EncapsulateKey, SC_DecapsulateKey

- 난수(2): SC_GenerateRandom, SC_SeedRandom

- IBM 확장(1): SC_IBM_ReencryptSingle

SC_HandleEvent는 new_host.c에 정의되어 있으나 opencryptoki_tok.map에서 export 되지 않으므로(내부 function_list.ST_HandleEvent 연결 전용) 직접 링크 대상이 아니다.